META-HRL 项目任务框架

文档用途：指导 128 阵元 ULA、6 用户混合近远场 RSMA 的 Meta-HRL 项目实施。

当前范围：项目目录与接口骨架；不包含完整信道仿真、RSMA 优化器或训练算法。

META-HRL 项目任务框架

**项目阶段：** 开发骨架

**系统：** 128 阵元 ULA 下行大规模 MIMO，6 个单天线用户，混合近场/远场莱斯信道。

**当前范围：** 本仓库目前只建立目录、接口和配置骨架；不包含完整信道仿真、RSMA 求解器或强化学习训练实现。

1. 研究目标

利用元分层强化学习（Meta-HRL）为混合近远场 RSMA 系统联合决策：

1. 六用户分组；

2. 用户私有流功率分配；

3. 公共流或组公共流功率分配；

4. 公共组内用户的公共流速率分配；

5. 后续可扩展的预编码、波束码本选择、SIC 顺序、QoS 和能效控制。

研究核心问题是：近场球面波同时依赖距离与角度，远场平面波主要依赖角度；固定分组与固定资源策略难以适应用户几何、莱斯因子、SNR 和 QoS 的变化。HRL 将慢变化的分组与快变化的资源分配分离，Meta-RL 用任务上下文提升未见场景的少样本适应能力。

2. 系统与信道模型

• 基站天线数：`M = 128`；阵列：ULA；建议阵元间距 `d = λ/2`。

• 用户数：`K = 6`；用户在二维平面随机生成，后续可扩展三维与移动性。

• 近远场边界使用 Rayleigh 距离：`r_R = 2D²/λ`，其中 `D=(M-1)d`。

• 远场 LoS：归一化平面波导向矢量 `a_FF(θ)`。

• 近场 LoS：按每阵元到用户距离计算的归一化球面波导向矢量 `a_NF(r, θ)`；初版仅要求相位曲率，幅度变化可作为扩展。

• 莱斯信道：`h_k = sqrt(β_k)[sqrt(κ_k/(1+κ_k)) a_k^LoS + sqrt(1/(1+κ_k)) g_k]`，其中 `g_k` 为复高斯 NLoS 项。

• 大尺度衰落需支持路径损耗、阴影衰落与距离相关 K 因子；初版建议完美 CSI，后续增加估计误差与延迟 CSI。

在训练前必须验证：导向矢量归一化、近场距离-角度聚焦、远场角度选择性、近场大距离极限、同角不同距离用户可分性与莱斯统计特征。

3. RSMA 与资源分配

MVP 采用单公共流的一层 RSMA：

`x = p_c s_c + Σ_k p_k s_k`。

用户先解码公共流，再经 SIC 解码私有流；公共流率由目标用户中的最低可解码速率约束。公共率分配 `C_k` 需满足 `C_k ≥ 0` 且 `Σ_k C_k ≤ R_c`，用户总速率为 `R_k = C_k + R_p,k`。

第一阶段固定 MRT 或 RZF 预编码，让 RL 仅优化公共/私有功率和公共率分配。第二阶段扩展为组公共流：高层将用户划分为多个组，每组一个公共流。所有动作必须满足总功率、非负功率、公共率预算、唯一分组和组规模约束。

4. 分层强化学习设计

高层 Manager

高层每 `T_H` 个信道块更新，基于距离、角度、近远场标签、路径损耗、K 因子、历史速率、QoS 和用户相关性选择：

• 候选用户分组；

• RSMA 公共流模式；

• 各组资源预算；

• 用户优先级或低层候选波束集合。

第一版建议使用有限候选分组集合，而不是直接输出所有集合分区，以避免组合动作爆炸与组标签置换。

低层 Worker

低层每个或每几个信道块更新，输入瞬时 CSI 的结构化特征、高层目标、SINR、有效增益与 QoS 缺口，输出公共/私有流功率比例及公共率分配。softmax 或 simplex 投影确保功率预算和速率预算可行。

奖励与约束

初版奖励采用加权和速率，加上 QoS outage、公平性和分组切换惩罚。Jain 公平性、最小速率、outage、能效与组切换应分别记录。硬约束由环境投影实现，软 QoS 约束可采用惩罚或拉格朗日约束强化学习。

5. Meta-RL 设计

一个 meta-task 表示一类无线环境分布：近远场比例、用户位置和角度簇、莱斯 K 因子、SNR、QoS、路径损耗、移动性与 CSI 误差。Meta-training、validation 和 OOD meta-testing 必须使用分离的随机种子与分布。

推荐采用上下文编码方案：从 `(state, action, reward, next_state)` transition 中推断任务潜变量，并作为高层和低层策略条件。必须对比域随机化、Flat RL、无 Meta 的 HRL、无层次 Meta-RL 及完整 Meta-HRL，并评估新任务少样本适应曲线。

6. 实验协议、基线与指标

核心基线包括 Equal Power + MRT/RZF、SDMA、NOMA、无分组 RSMA、启发式分组 RSMA、固定分组、经典优化参考、Flat PPO/SAC、HRL without Meta-RL 与完整 Meta-HRL。

核心指标包括和速率、平均/最小/5% 分位用户速率、Jain 公平性、QoS 满足率、outage、能效、公共/私有功率比例、公共率、SIC 复杂度、分组切换、训练稳定性、推理延迟和 OOD 适应速度。所有结果需多随机种子平均和置信区间。

必要消融包括：移除 Meta-RL、移除 HRL、全部远场建模、移除公共流、固定/随机/启发式分组、仅优化功率、完美/不完美 CSI、静态/移动用户以及不含 QoS 或切换惩罚的奖励。

7. 实施阶段

1. **Phase 0：假设冻结**——载波频率、坐标系、路径损耗、K 因子、RSMA 架构、CSI、目标函数和任务分布。

2. **Phase 1：信道模块**——ULA 几何、近远场导向矢量、莱斯信道、数值检查与可视化。

3. **Phase 2：RSMA 模块**——信号模型、SINR、速率、MRT/RZF、约束和传统基线。

4. **Phase 3：环境模块**——场景采样、状态、动作、奖励、约束与双时间尺度环境。

5. **Phase 4：Flat RL**——PPO/SAC 基线、训练、checkpoint 和评估。

6. **Phase 5：HRL**——候选分组高层、资源分配低层、层间接口和切换代价。

7. **Phase 6：Meta-RL**——任务采样、context encoder、少样本适应与 OOD 测试。

8. **Phase 7：完整实验**——参数扫描、消融、复杂度统计和论文级图表。

8. 推荐项目目录

META_HRL/

├── configs/

│   ├── channel/rician_near_far.yaml

│   ├── rsma/default.yaml

│   ├── environment/default.yaml

│   ├── training/default.yaml

│   └── experiments/meta_hrl_mixed_near_far.yaml

├── docs/meta_hrl_task_framework.{md,docx}

├── scripts/generate_task_framework_docx.py

├── outputs/

├── src/meta_hrl/

│   ├── channel/{geometry,near_field,far_field,rician,validation}.py

│   ├── rsma/{signal_model,precoding,rate,constraints,baselines}.py

│   ├── grouping/{heuristic,candidate_groups,metrics}.py

│   ├── envs/{rsma_env,hierarchical_env,task_sampler,observation_encoder}.py

│   ├── agents/{high_level_policy,low_level_policy,meta_context,replay_buffer}.py

│   ├── training/{train_flat_rl,train_hrl,train_meta_hrl,evaluate}.py

│   └── utils/{seed,logging,normalization,checkpoint}.py

└── tests/

每个新增模块当前都只有职责清晰的轻量骨架。后续实现顺序必须遵循“信道正确性优先于 RSMA，RSMA 正确性优先于环境，环境正确性优先于 RL 训练”。

9. 验证

生成 Word 文档：

python -m pip install -e ".[docs]"

python scripts/generate_task_framework_docx.py

运行项目：

python -m pip install -e .

meta-hrl

`pytest` 是可选的开发验证依赖，不是项目运行前提。